中国重汽集团车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

招标文件

项目编号：FSCZB2025100155

招 标 人：中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司

2025年10月

招标公告

中国重汽集团车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目招标公告

- 项目介绍

- 项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

- 项目编号：FSCZB2025100155

- 招标形式：公开招标

- 项目概况：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目，现有炉内墙体开裂变形、各传动部件烧蚀磨损严重、加热元件损坏等问题，主要对备卸料台、上料台、预氧化炉、转料升降台、主炉、各区加热元件总成、清洗机、回火炉、直淬油槽、托盘机械手等内容进行维修。

- 投标限价：本项目投标人的含税投标价不得超过115万元。

- 招标人信息：

招标人名称：中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司

商务联系人：黄嘉豪

电话：17860606327

邮箱：huangjiahao@sinotruk.com

技术联系人：丁志伟

电话：15864502401

投标人资质要求：

（1）投标人须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》及其它有关的法律和法规；为中华人民共和国境内注册的独立法人机构，具有独立承担民事责任能力；

*（2）公司成立三年以上（以营业执照成立日期到开标当日满三年为准）；注册资金不少于200万元；经营范围满足招标项目需求；

*（3）投标人须提供具有统一社会信用代码的新版营业执照副本原件及（或）复印件（加盖公章）；

（4）具有良好的商业信誉，在国家企业信用信息公示系统中无与本项目有关的行政处罚、列入经营异常名录和列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息但上述信息已被移除的可参与投标；

（5）投标人近三年内在经营活动中无与本项目有关的违法及重大违规情况；

（6）具有健全的财务会计制度，财务状况和市场行为良好。没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格以及财产被接管、冻结或进入破产程序等；

（7）投标人没有被列入招标人处《黑名单》（《黑名单》指投标人与招标人在以往或正在进行的合作中，存在招标人认为的违反合同约定或违反法律法规等的失信行为）的；

*（8）投标人须提供经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年(2022年1月1日至今)的财务审计报告，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注，且未显示异常（如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表）。

*（9）企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）;

*（10）年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

*（11）企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

*（12）投标人须提供法人授权委托书原件（在投标文件副本中可用复印件）及投标单位的法定代表人或授权代表的身份证原件及复印件（加盖公章）；

（13）投标人须具有履行合同所必须的设备、财务、技术、服务等方面的资质和能力；

（14）投标人须负责提供合理的便于运输的包装物，并承担相关费用；

（15）投标人须认可招标人的工作指令，包括节、假日能正常开展工作的要求；

（16）投标人必须是最终投标、签订合同的单位，不得以任何理由将已中标项目以任何形式转包给其他单位；

（17）本次招标项目不接受联合体投标；

（18）投标人在向招标人出示《投标保证金缴纳凭证》后方可进行投标；（需作为附件随投标文件一同上传，必备文件）

(19)如为代理商投标，需获得生产厂家正式授权原件并具备售后服务承诺原件。

(20)供方的直接或间接股东、法定代表人、董事、监事、高管非重汽员工及其亲属。

注：上述带“*”项为必备的资格文件，在应标时上传e采通系统核验（由投标人单独提供），缺一项都可能导致应标报名失败，其余文件开标后核验。逾期的应标、投标文件招标人不予受理。

招标文件的领取、答疑、应标及投标报名

- 发标时间：2025年10月24日

- 招标公告领取：中国重汽官网、阳光采购平台

- 招标文件领取：应标资格审核后在e采通投标页面附件下载。

- 报名方式：

- 拟投标人根据招标人在中国重汽官网公开媒体上发布的招标信息，在“中国重汽e采通”平台报名。按照中国重汽e采通“SRM非生产供应商注册手册”（附件）进行注册，注册完毕后按照“SRM系统供应商用户手册（附件）”，登录重汽e采通平台后进入“供应商应标”，选择对应的项目，点击“应标”后按照招标公告中应标文件编制的资质文件中的要求准备资料并上传（缺少不全可能导致报名失败），资质审查通过即为报名成功；公示期间请尽快报名。

- 应标截止时间：2025年10月29日17时00分00秒

- 注：请务必在应标截止时间前完成注册及应标操作，注册审核需2-4日，应标截止时间精确到秒，逾期将无法应标。请自行掌握时间，避免无法应标。

应标文件编制

- 资质文件：

- 法定代表人身份证明；

- 法定代表人授权委托书（授权人需带身份证原件）；

- 营业执照副本原件或复印件并加盖公章；

- 投标人应具有相应生产证明，若非原厂商需提供原厂商授权书（原件或加盖投标单位公章的彩色打印件）；

- 证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；

- 经会计师事务所审计且出具无保留意见的近三年的财务审计报告原件，并加盖公章，包括但不限于报告页、经审计的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注。如投标人公司没有经审计的财务报告，可提供加盖公章的近三年财务报表，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表。应提供中文版本的审计报告或财务报表；

- 企业最近半年完税证明、信用证明材料（征信报告）；

- 年度纳税信用评价信息（可从电子税务局查询截图，需加盖公章）；

- 企业对外担保说明（写明贵单位对外有无对外担保和质押业务，需加盖公章）。

- 信用中国截图或国家企业信用信息公示系统截图；

- 招标文件中要求的其它资格证明文件。

- 投标保证金的缴纳证明需要在投标时作为投标文件的一部分一起上传。（应标时不做要求）

交货及付款

- 交货期：自接到维修通知要求开始时间起45个日历日维修完成达到验收标准。

- 交货地点：中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司。

- 投标人应标通过后必须进行现场勘察交流。

- 付款方式：半年期商业汇票（包括银行承兑汇票和商业承兑汇票）；付款账期90天。

- 付款节点9：1：乙方完成甲方的需求，乙方开具合同价款90%的收据并100%的增值税专用发票，经甲方核对无误后支付90%。质保金10%在质保期届满后开具合同价款10%的收据后支付。

- *注：付款方式及付款比例不允许偏离。

本次招标最终解释权归中国重型汽车集团有限公司。

- 招标人有权指定招标人的关联单位作为合同签订人，与中标人签署相关合同，且具体权利义务以中标人与招标人的关联公司最终签署的合同为准。

### 附件1 投标函

致：中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司：

根据贵方车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目招标公告，           投标公司， 法人代表人为         ，正式授权            提交投标文件：资质证明文件、商务文件和技术文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起 90个日历日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

邮编：

电话：        传真：

投标人代表姓名：         职务：

开户银行：

银行帐号：

投标人名称（盖章）:

授权代表签字：

日期：     年      月      日

### 附件2 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我＿＿＿＿＿＿＿（姓名）系＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（投标人全称）的法定代表人，就 车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目（FSCZB2025100155）现授权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（单位名称）的＿＿＿＿＿＿＿＿（姓名、职务）为我公司全权代表，全权代表在投标文件、评标过程中的书面承诺、合同等所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委权。特此委托。

附法人身份证明复印件（正反面） 附授权代理人身份证明复印件（正反面）

全权代表姓名：            性别：          年龄：

单位：                    部门：          职务：

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

被授权人电话：

投标人名称（公章）

年   月   日

### 附件3 投标人基本情况及资产情况汇总表

#### 表 1 投标人基本情况表

| 企业名称 |  |  |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  |  |  |  | 联系人电话 |  |
| 企业性质 |  |  |  |  | 注册时间 |  |
| 企业法人代表 |  |  |  |  | 企业资质 |  |
| 品牌区分 | 自产 总代理 代理 经销 |  |  |  |  |  |
| 品牌名称 |  |  |  | 质量 体系 |  |  |
| 单位概况 |  |  |  |  |  |  |
| 参保职工总人数 |  | 工程技术人员 |  | 生产、销售人员 |  |  |
| 企业优势、关键产品特点 |  |  |  |  |  |  |
| 企业行业水平及行业口碑 |  |  |  |  |  |  |
| 公司现有主要研发、 实验、生产设备 |  |  |  |  |  |  |
| 近三或五年企业类似业绩及履约情况 |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务及质量 |  |  |  |  |  |  |
| 对本项目在设计、制造、进度、财务等方面采取的组织措施和相关人员简介 |  |  |  |  |  |  |

#### 表 2 资产情况汇总表

| 公司资产情况汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金（万元） |  |  |  |
| 实收资金（万元） |  |  |  |
| 年度资产情况 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
| 流动资产（万元） |  |  |  |
| 非流动资产（万元） |  |  |  |
| 营业收入（万元） |  |  |  |
| 年底资产总值（万元） |  |  |  |
| 年底负债总值（万元） |  |  |  |
| 资产负债率（ %） |  |  |  |
| 净利润（万元） |  |  |  |
| 未分配利润（万元） |  |  |  |
| 营运资金 |  |  |  |
| （本年营业收入-上年营业收入）÷上年营业收入 |  |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件4 保密承诺函

项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司：

我代表（投标单位名称）对招标人的商业秘密作如下承诺：

无论是否中标、是否签署合同，对获得的招标人商业秘密（包括但不限于产品和/或装备的技术文件、制造文件、实验文件和销售及售后服务文件等，如报告、通知、记录、会议纪要、备忘录、图纸、草图、样品、模型、企业标准、软件；不论以何种形式提供，如光盘、磁盘、录像带、照片或其他表述，无论该信息是以口头还是书面方式还是何种语言提供、是否标识为保密，也无论该等信息储存于任何载体）承担保密责任。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件5 投标人承诺

项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

日期：    年   月   日

投标人承诺： 我公司承诺遵守贵公司由于招标人公司政策变化引起的随时终止项目的要求并承担由此带来的一切损失。

投标人名称 (盖章)：                法定代表人或授权代表(签字)：

### 附件6 服务承诺函

项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月    日

### 附件7技术要求承诺书

项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

中国重汽集团重汽（济南）车桥有限公司：

我代表（投标单位名称）对中标合同产品的服务作如下承诺：

我司提供的产品完全相应并满足本次项目招标文件的技术要求。

投标人：（盖章）

法定代表人（委托代理人）：（签字）

日  期：       年    月

### 附件8 SRM非生产供应商注册操作手册

浏览器中输入地址;

https://ecaitong.sinotruk.com:8012/#/login

1.点击立即注册

2.填写手机号码（没有注册过的）

3.注册成功登录这个手机号码的账号进入系统，点击供应商注册

4.点击新增

- 按要求填写所有信息，注意非生产类要填写合作单位，最后提交审批

- （非生产-直管-直管）

注：

1.“项目名称”和“采购形式编号”见投标须知前附表1.1；

2.配套能力“供货类别”填“直管单位非生产招标 / 服务 / 设备设施维保”，业务主管部门选择“制造工程部”。

### 附件9 SRM系统供应商用户手册

系统网址：https://ecaitong.sinotruk.com:8012/

用 户 名：gys+供应商代码（注意：注册完毕后，用户名不要用手机号登录）

1.供应商应标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商应标

点击应标，上传文件之后点击提交。

2.供应商投标

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商投标

点击投标按钮，进入详情页，输入投标报价并上传相应的附件。

注意：系统内的投标报价单位为“万元”，如开标现场发现填错报价，即直接淘汰。

3.供应商技术标澄清函

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商技术标澄清函

点击编辑按钮进入系统，上传技术标澄清函。

开标之后所有投标的供应商都可编辑提交，技术标入围之后 都不可编辑

4.供应商报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商报价

点击报价按钮进入报价详情界面，请在此轮报价起止时间内报价，否则无法报价。

5.供应商澄清报价

路径：招投标中心-非生产类招投标-供应商澄清报价

招标发起人接收建议价的同时会给供应商发送澄清报价，供应商在此界面进行澄清报价，点击编辑按钮进入澄清报价详细界面，输入价格并上传澄清函，之后点击提交。

6.供应商查看中标通知

路径：招投标中心-非生产类招投标-中标项目

点击查看进入查看中标项目详情

车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

技

术

标

书

编制：丁志伟

目录

第一章 项目信息	12

一、项目名称：	12

二、设备信息：	12

第二章 项目维修内容及要求	12

一、工期要求：	12

二、机械部分：	12

三、电气部分：	15

四、材料明细：	15

五、技术资料：	20

六、售中售后服务：	20

1、培训要求：	20

2、验收服务：	21

3、售后服务：	21

七、安全环保：	21

八、其他：	22

第三章 安装调试及验收标准	22

第四章 评分标准......................................... 23

第一章 项目信息

- 一、项目名称：车桥公司推盘式连续渗碳生产线维修项目

- 二、设备信息：（包括编号、型号及数量等）：

| 设备名称 | 型号 | 资产编号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双推盘式渗碳炉 | STKES-60/60/75 | 2100-LY-836-00005-A | 台套 | 1 |

第二章 项目维修内容及要求

一、工期要求：自接到维修通知要求开始时间起45个日历日维修完成达到验收标准。

- 机械部分：

设备名称：双推盘式渗碳炉            资产编号：2100-LY-836-00005-A

| - 序号 | - 维修内容 | - 维修标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 全面检修备料台与卸料台处导轨、推头、限位开关等，更换22套托辊。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 备料台 |
| - 2 | - 侧滑轮全部调正处理，15件NSK 6203Z深沟球轴承 40*17*12换新。对损坏加强筋进行补焊加固，防止歪斜。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 备料台 |
| - 3 | - 上料转1、2轨推链换新，上料台至预氧化的推头换新2个，推链换新2条，联接销换新2个。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 上料台 |
| - 4 | - 上料台1、2轨至预氧化轨道抛光、整理光滑。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 上料台 |
| - 5 | - 上料台2轨更换接近开关2个。 | - 接近开关灵活有效 | - 上料台 |
| - 6 | - 全面检修预氧化炉，更换损坏或影响使用的导轨、推链、推头、加热炉丝、挡板、压板及出料链条等部件。炉门保温棉换新，清理炉底。炉口轨道整修平齐。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 预氧化炉 |
| - 7 | - 换新件及数量：导轨4根（前后端及两侧倒斜角），加热炉丝4件，进出料炉门升降滚轮各4套，进料推链1条，推头联接销1件，推头1件，进出料门NSK轴承4件，炉门保温棉2套，炉顶风扇1件。拖链固定接头1个，预氧化限位杆1根。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 预氧化炉 |
| - 8 | - 位置调整固定。液压油管全部换新。 | - 无漏油 | - 转料升降台 |
| - 9 | - 装料台拉链拉头换新1套。 | - 运转平稳，无卡顿和异响 | - 转料升降台 |
| - 10 | - KROM（霍科德）点火烧嘴ZA1-K换新2件。 | - 功能有效 | - 转料升降台 |
| - 11 | - KROM（霍科德）点火控制器IFS135B-3/1/1T换新2件。 | - 功能有效 | - 转料升降台 |
| - 12 | - 液压升降台更换铜套1、液压缸1个、高压管2根、滑动滚轮8个、销轴4根、电控系统1套、主体框架1个、液压缸销轴1套。 | - 动作运行情况平稳，无颤动 | - 转料升降台 |
| - 13 | - 底升降台平台炉砖部分更换，重砌。 | - 升降台导轨面水平度2±0.5mm | - 转料升降台 |
| - 14 | - 重砌主炉的3个中门，更换25/20钢质链条连接板4块、连接销及挡片8套、提升链条5套、中门压板18个及波纹管5件。 | - 左右位置保证中门与门口中心偏差＜10mm | - 主炉中门 |
| - 15 | - 所有中门焊点部位重新密焊（尤其升降杆碰触的耐热钢片），炉门电动机支座补焊加固。整体更换中门3个。 | - 与炉墙贴合面，砖面与门框表面高度差2~3mm,砖面低于耐热钢面2~3mm | - 主炉中门 |
| - 16 | - 更换中门上限位杆4根。 | - 安全限位顶杆运动灵活，无卡阻和异响 | - 主炉中门 |
| - 17 | - 更换炉体内碳化硅直导轨26块：高温扩散至低温扩散处8块，低温扩散至油池处6块，加热室到强渗区7块，压淬室5块。 | - 对接平滑，无凸阶 - 横向水平误差≤1mm - 中间导轨比两边导轨低1±0.5mm - 导轨在砖槽内纵向移动自由 | - 主炉 |
| - 18 | - 更换炉体内C型导轨中的24件，其余（强渗室进料门、出料门，低温扩散室）检修加固处理。C型导轨应包含配套的耐热钢销子和垫片等。 | - 型链轨对接处，工作面尖角毛刺打磨平滑，接头平整无台阶,对接间隙1 mm | - 主炉 |
| - 19 | - 更换炉体内导向砖20块、V型砖5块、方导轨50块、抗渗碳砖100块、高铝砖120块。 | - 在双轨末端，两轨料盘中心相差30±5mm | - 主炉 |
| - 20 | - 炉体12个观察窗整修，换新3个。 | - 做到开关门顺畅、观测清晰和密封有效。 | - 主炉 |
| - 21 | - 更换ZG1Cr25Ni20材质的高温推链3条，高温推链推头3件，图号03.11.08.05。其中，20节高温推链条2条、25节高温推链1条，L-615推头1件，L-515推头2件。更换上、下压轮各3件，更换链盒3处。 | - 动作运行情况平稳，无颤动 | - 主炉 |
| - 22 | - 更换2520材质的L-2203型电动推杆2件含轴承及密封，更换L-350型电动推杆推头4件。 | - 动作运行情况平稳，无颤动 | - 主炉 |
| - 23 | - 更换TXW01.01 L=1757型后限位顶杆5件及垫片8件。 | - 后限位杆运动灵活，无卡阻和异响。 | - 主炉 |
| - 24 | - 全面检修各炉门口、炉顶，全部更换各炉门口的炉门衬和保温砖、保温棉，炉顶不漏火。加热区炉膛及其进料口重砌，扩散区检修门炉顶一处侧墙重砌，油槽进料口顶部重砌，换斧型砖150块、保温砖400块、耐火泥浆15桶。 | - 门口高/宽+5/0mm 门口中心偏差<2mm炉墙灰缝1-1.5mm | - 主炉 |
| - 25 | - 全面清理炉内废气燃烧管及各测温、定碳管道内碳黑、灰尘等杂物，保证出气通畅。换废气排放口火嘴3件，换气氛滴注管5件。 | - 功能有效 | - 主炉 |
| - 26 | - 主炉电动推杆冷却油管密封焊。 | - 无渗漏 | - 主炉 |
| - 27 | - 全面检查并清理炉顶所有加热元件总成，烧蚀的接线端换新件，外套管损伤严重的废弃，测试辐射管管芯电阻值及其与外套管的绝缘电阻值，数值异常的废弃，合格的外套管和辐射管管芯组合为整套。回装后的加热元件总成不得漏火漏气，接线端子紧固良好，防护罩补齐螺栓并涂刷黄色警示漆。提供全新7.92kW的辐射管总成25套。辐射管的连接线及铜鼻子换新40段。 | - 加热元件与加热电缆连接牢固，中间部分置于辐射管边沿以下,线顶端与加热罩留足够膨胀间隙≥50mm， | - 加热元件 |
| - 28 | - 修理高温搅拌风扇7套：全部拆卸检修并做动平衡测试，相应附件换新：SKF轴承14件、风扇隔套7件、骨架油封14件、氟橡胶骨架轴封7件、聚四氟乙烯密封带30卷、O形橡胶密封圈21件和硅酸铝保温毡7套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 高温风扇包 |
| - 29 | - 换新高温搅拌风扇3台，支架2套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 高温风扇包 |
| - 30 | - 压淬保温室炉膛及出料炉门口均重砌（材质SZ6-N2标准抗渗碳砖），更换炉门口石墨盘根，消除炉口漏火。 | - 门口高/宽+5/0mm 门口中心偏差<2mm炉墙灰缝1-1.5mm | - 压焠室 |
| - 31 | - 检查加固底升降平台底座、电机、齿轮及齿条等。更换底升降台的齿轮与齿条1套、上气动限位顶杆1套、后电动推杆2个、底升降立杆1个（顶头为加长型）底升降平台1套、波纹管1个。 | - 彻底消除脱落，杜绝底升降处漏火，确保动作平稳不卡顿。 | - 压焠室 |
| - 32 | - 炉门升降机构全面拆解检修，3个轴承换新为SKF，销轴、连杆换新2套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 压焠室 |
| - 33 | - 出料点火嘴及点火控制器、变压器换新各2套，气动三联件换新1套，压紧碟簧换新2套。 | - 功能有效 | - 压焠室 |
| - 34 | - 取料机械手线路换新1套，涉及侧滑轮、销轴、轴承、控制盒按钮等附件。 | - 功能有效 | - 压焠室 |
| - 35 | - 将压淬循环油泵位置调整，从地坑调整至地面。 | - 恢复原有功能 | - 压焠室 |
| - 36 | - 压淬室活动门更换。活动门自来水冷却水管路更换材质为不锈钢。 | - 无堵塞，降温有效 | - 压焠室 |
| - 37 | - 炉门压紧机构1套 | - 功能有效 | - 压焠室 |
| - 38 | - 全部拆卸清洗机的升降平台、牵引拉链、导向槽轨、进料推杆总成、喷淋口、油水分离等部件，对变形、损坏或影响使用的换新件（升降架总成1套、浮球1件、加热管12根、Q235材质的碱水喷淋头20个、进料推杆总成滚轮和轴12件、撇油器1件等）。 | - 功能有效 | - 清洗机 |
| - 39 | - 进出料门和中门及三者附属件（导轨、支架等）全部换新，升降平台2根链条换新。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 清洗机 |
| - 40 | - 喷淋泵1台、油水分离器循环泵1台，行程开关4个，过滤芯1件、SKF轴承6件。 | - 功能有效 | - 清洗机 |
| - 41 | - 检修清洗机至回火炉的推杆托架、推头等部位，更换推杆推架1件、推头及连接件1套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 清洗机 |
| - 42 | - 清理碱水槽和清水槽油污。 | - 槽内清洁无杂物 | - 清洗机 |
| - 43 | - 全面检查回火炉的加热管、推头、推杆托架和限位器固定螺栓等，对损坏或影响使用的换新件（10件：加热管5支、推头1件、导向轮1件及推杆托架2件，行程开关3件）。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 回火炉 |
| - 44 | - 回火炉内滚动轴承全换新件，更换无油轴承80件、炉口两侧硅酸铝保温层1套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 回火炉 |
| - 45 | - 清理回火炉，消除烟雾聚集现象，达到环保要求。 | - 炉内清洁无油腻 | - 回火炉 |
| - 46 | - 检修油槽内的推链、推头等部位，全部更换淬火油输送管道上的滤网和滤芯。 | - 升降台升降运动平稳，无抖动 | - 直淬油槽 |
| - 47 | - 更换油槽搅拌风扇1套，更换油槽内推头及推链，搅拌器轴承轴封换新件。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 直淬油槽 |
| - 48 | - 更换直淬处检修门的密封盘根45米、保温棉和保温层。 | - 密封严无漏气 | - 直淬油槽 |
| - 49 | - 更换升降平台并找正处理。油槽底部过渡导轨更换调平。 | - 升降台工作面与主炉SiC导轨面高度差2.5±0.5mm | - 直淬油槽 |
| - 50 | - 清理油槽油泥 | - 槽内清洁无杂物 | - 直淬油槽 |
| - 51 | - 机械手的升降齿轮齿条换新件1套。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 托盘机械手 |
| - 52 | - 机械手的行走、垂直坦克链内电缆线全部更换为卡迪夫品牌新线，计500米。 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 托盘机械手 |
| - 53 | - 机械手的夹紧气缸及销轴全部换新件。 | - 功能有效 | - 托盘机械手 |
| - 54 | - 机械手接近开关2个，磁性开关2个，直线导轨2套，光栅2套。 | - 功能有效 | - 托盘机械手 |
| - 55 | - 机械手滑动轴承总成8套 | - 运转平稳，无颤动和异响 | - 托盘机械手 |
| - 56 | - 更换检修门密封盘根。 | - 密封严无漏气 | - 检修门 |

- 电气部分：

设备名称：双推盘式渗碳炉            资产编号：2100-LY-836-00005-A

| - 序号 | - 维修内容 | - 维修标准 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 不涉及 |  |  |

- 材料明细（涉及的规格型号、品牌必须在投标时进行唯一性锁定）：

设备名称：双推盘式渗碳炉            资产编号：2100-LY-836-00005-A

| 序号 | 大类 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 备卸 料台 | 托辊 | JNTG01.00-01 JNTG01.00-02 | 不限品牌 | 22 | 套 |  |
| 2 |  | 深沟球轴承 | 6203Z，40*17*12 | NSK | 15 | 个 |  |
| 3 | 上料台 | 上料转1、2轨推链 | 45# | 不限品牌 | 2 | 条 |  |
| 4 |  | 1、2轨推头 | 45# | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 5 |  | 推头联接销 | φ15，L=75 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 6 |  | 接近开关 | GH200 | ifm | 2 | 个 |  |
| 7 | 预氧 化炉 | 预氧化炉门保温棉 | δ30（硅酸铝纤维） | 不限品牌 | 2 | 套 |  |
| 8 |  | 预氧化导轨 | 06.942.03.00-01 | 不限品牌 | 4 | 根 |  |
| 9 |  | 加热炉丝 | JRY01.01 | 不限品牌 | 4 | 组 |  |
| 10 |  | 炉门升降滚轮 | 03.08.06.04-03 | 非标 | 8 | 个 |  |
| 11 |  | 进出料门轴承 | UCP209 | NSK | 4 | 个 |  |
| 12 |  | 推拉链 | 80 2870，,35节 | 不限品牌 | 1 | 条 |  |
| 13 |  | 推拉连接销 | 10.61.07.00-30 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 14 |  | 推头 | TTZ07A | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 15 |  | 预氧化炉顶风扇叶 | 500 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 16 |  | 拖链固定接头 | BNEE35 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 17 |  | 预氧化限位杆 | φ30 L=800 1Cr18Ni9Ti | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 18 | 转料 升降台 | 液压油管 | φ19*2.4M | 不限品牌 | 2 | 根 |  |
| 19 |  | 装料台拉头 | LT01.00 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 20 |  | 装料台拉链 | 80 2870，,35节 | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 21 |  | 点火烧嘴 | ZA1-K | KROM | 2 | 个 |  |
| 22 |  | 点火控制器 | IFS135B-3/1/1T | KROM | 2 | 个 |  |
| 23 |  | 铜套 | 25 28 40 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 24 |  | 液压油缸 | φ100 行程1300 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 25 |  | 滑动滚轮 | 10.235.02.09 | 不限品牌 | 8 | 个 |  |
| 26 |  | 滚轮销轴 | φ20 L=600 | 不限品牌 | 4 | 根 |  |
| 27 |  | 液压油路块总成 | 03-6W | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 28 |  | 主体框架 | 10.235.08.01 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 29 |  | 液压缸销轴 | 10.235.02.05 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 30 |  | 底升降平台炉砖 | r=0.8 250x124x64 | 不限品牌 | 40 | 块 |  |
| 31 | 主炉3中门 | 3个中门重砌用 抗渗砖 | r=0.6 250*125*64 | 鲁阳 | 180 | 块 |  |
| 32 |  | 硬化剂 | 分装 | 鲁阳 | 20 | kg |  |
| 33 |  | 耐火泥 | 30kg/桶 | 鲁阳 | 3 | 桶 |  |
| 34 |  | 链条连接板 | 25/20钢 | 不限品牌 | 4 | 块 |  |
| 35 |  | 连接销及挡片 | 25/20钢 | 不限品牌 | 8 | 套 |  |
| 36 |  | 提升链条 | 03.11.05.03.01 | 不限品牌 | 5 | 根 |  |
| 37 |  | 中门压板 | 03.11.05.03.01 | 不限品牌 | 18 | 套 |  |
| 38 |  | 波纹管 | 5波 | 不限品牌 | 5 | 个 |  |
| 39 |  | 中门焊耐热钢焊条 | R106Fe，kg | 不限品牌 | 12 | kg |  |
| 40 |  | 中门 | 03.11.05.03.01 | 不限品牌 | 3 | 个 |  |
| 41 |  | 中门上限位杆 | 03.11.05.03.01 | 不限品牌 | 4 | 根 |  |
| 42 |  | 检修门HP型纤维针刺毯 | δ=25mm | 鲁阳 | 50 | ㎡ |  |
| 43 |  | 检修门HP陶瓷纤维硬板 | δ=50mm | 鲁阳 | 10 | ㎡ |  |
| 44 |  | 检修门挡板及垫片 | φ12x511 φ4x50 δ5x100x100 | 不限品牌 | 30 | 套 |  |
| 45 | 主炉 | 碳化硅直导轨 | TAZ65 | 不限品牌 | 26 | 块 |  |
| 46 |  | C型导轨 | L=500 03.11.08.00-3 | 不限品牌 | 21 | 根 |  |
| 47 |  | C型导轨 | L=110 01.113.01.00-01 | 不限品牌 | 3 | 根 |  |
| 48 |  | 连接销及垫片 | φ25x40 φ25x5 | 不限品牌 | 96 | 套 |  |
| 49 |  | 导向砖 | TZD02 | 不限品牌 | 20 | 块 |  |
| 50 |  | V型砖 | TZK02 | 不限品牌 | 5 | 块 |  |
| 51 |  | 方导轨 | TAZ67 |  | 50 | 块 |  |
| 52 |  | 抗渗碳砖 | r=0.6 250*124*64 | 不限品牌 | 100 | 块 |  |
| 53 |  | 高铝砖 | 230*114*65 | 不限品牌 | 120 | 块 |  |
| 54 |  | 观察窗 | TCZ03 | 不限品牌 | 3 | 套 |  |
| 55 |  | 观察窗挡板及连杆 | TZC03.00-13 TZC03.00-12 | 不限品牌 | 12 | 个 |  |
| 56 |  | 高温推链 | 25节 | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 57 |  | 高温推链 | 20节 | 不限品牌 | 2 | 根 |  |
| 58 |  | 高温推链推头 | L-615 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 59 |  | 高温推链推头 | L-515 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 60 |  | 上压轮 | TTG34.01 | 不限品牌 | 3 | 个 |  |
| 61 |  | 下压轮 | TTG34.02 | 不限品牌 | 3 | 个 |  |
| 62 |  | 链盒 | ZG1Cr25Ni20 | 不限品牌 | 3 | 个 |  |
| 63 |  | 电动推杆 | 2520 | 不限品牌 | 2 | 根 |  |
| 64 |  | 电动推杆推头 | 2520 | 不限品牌 | 4 | 个 |  |
| 65 |  | 滚珠丝杆轴承 | GB295/D436310 | SKF | 6 | 个 |  |
| 66 |  | 滚珠丝杆轴封 | 硅橡胶95×70×10 | 不限品牌 | 4 | 个 |  |
| 67 |  | 后限位顶杆 | TXW01.01 | 不限品牌 | 5 | 根 |  |
| 68 |  | 垫片 | 2mm | 不限品牌 | 8 | 个 |  |
| 69 |  | 石墨盘根 | 15*15 | 不限品牌 | 50 | 米 |  |
| 70 |  | 炉门保温棉 | 陶瓷纤维毯HPδ25 | 鲁阳 | 10 | ㎡ |  |
| 71 |  | 炉门保温砖 | 250*125*64 | 鲁阳 | 400 | 块 |  |
| 72 |  | 斧型砖 | 2GG24 | 鲁阳 | 32 | 块 |  |
| 73 |  | 斧型砖 | 2GG16 | 鲁阳 | 100 | 块 |  |
| 74 |  | 斧型砖 | 2GG50 | 鲁阳 | 8 | 块 |  |
| 75 |  | 耐火泥浆 | 35kg/桶 | 不限品牌 | 15 | 桶 |  |
| 76 |  | 废气排放口火嘴 | TZI | KROM | 3 | 个 |  |
| 77 |  | 气氛滴注管 | 03.18.12.02B | 不限品牌 | 5 | 套 |  |
| 78 | 加热 元件 | 辐射管总成 | TRZ02 | 不限品牌 | 25 | 套 |  |
| 78 |  | 连接线及铜鼻子 | TRZ79 | 不限品牌 | 40 | 根 |  |
| 80 | 高温搅拌风扇 | 轴承 | 6211Z-C3 | SKF | 7 | 个 |  |
| 81 |  | 轴承 | 6306 2Z-C3 | SKF | 7 | 个 |  |
| 82 |  | 隔套 | TFG01-07 | 不限品牌 | 7 | 个 |  |
| 83 |  | 骨架油封 | 63*85*10 | TAT | 14 | 个 |  |
| 84 |  | 氟橡胶骨架油封 | 63*80*10 | TAT | 7 | 个 |  |
| 85 |  | 聚四氟乙烯密封带 | 10*5 | 不限品牌 | 30 | 卷 |  |
| 86 |  | O形橡胶密封圈 | φ48.7 | 不限品牌 | 21 | 个 |  |
| 87 |  | O形橡胶密封圈 | φ180 | 不限品牌 | 7 | 个 |  |
| 88 |  | 风扇包保温棉 | 陶瓷纤维毯HPδ25 | 不限品牌 | 7 | 套 |  |
| 89 |  | 高温搅拌风扇总成 | TFG02B | 不限品牌 | 3 | 台 |  |
| 90 |  | 润滑支架 | L-425-1 | 不限品牌 | 2 | 套 |  |
| 91 | 压淬保温室及进出料 | 压淬室炉膛砖 | 250*124*64 | SZ6-N2 | 400 | 块 |  |
| 92 |  | 出料炉口保温砖 | 250*250*79/69 | SZ6-N2 | 100 | 块 |  |
| 93 |  | 底升降齿轮 | DSJ01.00-02 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 94 |  | 底升降齿条 | DSJ01.00-01 | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 95 |  | 上气动限位顶杆 | 10.264.08-06 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 96 |  | 后电动推杆 | TT01.00-01 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 97 |  | 后电动推头 | TT01.00-02 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 98 |  | 底升降立杆（加长） | 10.235.05.05 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 99 |  | 底升降平台 | 10.235.05.07 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 100 |  | 波纹管 | 10波 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 101 |  | 炉门轴承 | P210 | SKF | 2 | 个 |  |
| 102 |  | 炉门轴承 | P215 | SKF | 1 | 个 |  |
| 103 |  | 炉门销轴 | JN01.03-02 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 104 |  | 炉门连杆 | JN01.03-02 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 105 |  | 出料点火嘴 | ZA1-K | KROM | 2 | 个 |  |
| 106 |  | 出料点火控制器 | IFS135B-3/1/1T | KROM | 2 | 个 |  |
| 107 |  | 出料点火变压器 | TZI 5-15/20W | KROM | 2 | 个 |  |
| 108 |  | 气动三联件 | AF3000-30 | 佳欣 | 1 | 个 |  |
| 109 |  | 压紧碟簧 | φ45*22.4 | 不限品牌 | 2 | 组 |  |
| 110 |  | 取料机械手拖链（含接头） | 2500.07.075.0 | 易格斯 | 1 | 根 |  |
| 111 |  | 取料机械手柔性电缆 | 4G1.5 | lapp | 20 | 米 |  |
| 112 |  | 取料机械手柔性电缆 | 5G1.0 | lapp | 20 | 米 |  |
| 113 |  | 取料机械手柔性电缆 | 3G1.0 | lapp | 20 | 米 |  |
| 114 |  | 管路以及法兰电缆 | DN65 | 不限品牌 | 1 | 项 |  |
| 115 |  | 活动门 | JNZQLM01.00 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 116 |  | 不锈钢管路 | BFYJ01.02 | 不限品牌 | 1 | 项 |  |
| 117 |  | 活动门压紧机构 | BFYJ01.01 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 118 | 清洗机 | 清洗机升降架总成 | QXJSJT01.00 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 119 |  | 浮球 | φ150 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 120 |  | 加热管 | JNZQ01.00-01 | 不限品牌 | 12 | 根 |  |
| 121 |  | 碱水喷淋头 | TXJ01.00 | 不限品牌 | 20 | 个 |  |
| 122 |  | 推头滚轮及销轴 | 06.132.2A | 不限品牌 | 12 | 套 |  |
| 123 |  | 撇油器 | YSFL01.00 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 124 |  | 进出料门导轨 | 30*60 | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 125 |  | 进出料门支架 | 清洗机 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 126 |  | 清洗机中门升降链条 | dn=6 p=18 | 不限品牌 | 3 | 条 |  |
| 127 |  | 清洗机中门 | 08.109.08.09B | 不限品牌 | 3 | 个 |  |
| 128 |  | 升降平台链条 | 10*30 | 不限品牌 | 2 | 条 |  |
| 129 |  | 喷淋泵 | GZA(S)80-65-125/4.0 | 粤华 | 1 | 台 |  |
| 130 |  | 循环泵 | WB70/055D-P | 粤华 | 2 | 台 |  |
| 131 |  | 行程开关 | LXP1-1201G钢轮 | 北京第一机床电器厂 | 4 | 个 |  |
| 132 |  | 过滤芯 | φ100 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 133 |  | 清洗机升降台轴承 | P211 | SKF | 2 | 个 |  |
| 134 |  | 清洗机门升降轴承 | P207 | SKF | 4 | 个 |  |
| 135 |  | 推杆推架 | 06.132.2.01D | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 136 |  | 推头及连接件 | 06.132.2.03D | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 137 | 回火炉 | 回火炉加热管 | 702004 | 不限品牌 | 5 | 根 |  |
| 138 |  | 回火炉推头 | 06.132.2.03B | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 139 |  | 回火炉导向轮 | 06.132.2A.02 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 140 |  | 回火炉推杆托架 | 06.132.2.01B | 不限品牌 | 2 | 套 |  |
| 141 |  | 行程开关 | LXP1-1201G钢轮 | 北京第一机床电器厂 | 3 | 个 |  |
| 142 |  | 无油轴承 | ZOF253330 | 不限品牌 | 80 | 个 |  |
| 143 |  | 硅酸铝保温层 | 回火炉两侧炉口 | 鲁阳 | 100 | kg |  |
| 144 |  | 炉顶保温棉 | 硅酸铝 | 不限品牌 | 100 | kg |  |
| 145 | 直淬 油槽 | 管道滤网 | 淬火油输送 | 不限品牌 | 5 | 个 |  |
| 146 |  | 管道滤芯 | 淬火油输送 | 不限品牌 | 5 | 个 |  |
| 147 |  | 油槽搅拌风扇 | G-100 | 不限品牌 | 1 | 台 |  |
| 148 |  | 油槽内推头 | 12.38.08.01 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 149 |  | 油槽内推链 | TTG20E | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 150 |  | 带紧定套的调心滚子轴承 | 2211K+H311 | SKF | 1 | 个 |  |
| 151 |  | 调心滚子轴承 | 22208CD | SKF | 1 | 个 |  |
| 152 |  | 骨架轴封 | 80×50×10 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 153 |  | 密封盘根 | 35*35 | 不限品牌 | 45 | 米 |  |
| 154 |  | 保温岩棉 | δ30 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 155 |  | 升降平台 | 102380 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 156 |  | 过渡导轨 | 12.644.12.00 | 不限品牌 | 1 | 套 |  |
| 157 | 托盘 机械手 | 托盘手升降齿轮 | 10.219.04-1 | 不限品牌 | 1 | 个 |  |
| 158 |  | 托盘手升降齿条 | 10.219.03-03 | 不限品牌 | 1 | 根 |  |
| 159 |  | 行走轴高柔性拖缆 | 3G1mm'，YY-FD 501300/500V,外护套颜色为灰色,JZ黄绿+数字编码 | 卡迪夫 | 300 | 米 |  |
| 160 |  | 垂直轴高柔性拖缆 | 3G1mm'，YY-FD 501300/500V,外护套颜色为灰色,JZ黄绿+数字编码 | 卡迪夫 | 50 | 米 |  |
| 161 |  | 编码器拖链电缆 | 6x2x0.25mm2, SENSOR-CP-FD938 300v, | 卡迪夫 | 150 | 米 |  |
| 162 |  | 夹紧汽缸 | DSNU-25-100-P-A |  | 2 | 个 |  |
| 163 |  | 销轴 | φ30x64 | 不限品牌 | 2 | 个 |  |
| 164 |  | 接近开关 | SMEO-1-LED-24-B | 欧姆龙 | 2 | 个 |  |
| 165 |  | 机械手升降气缸磁性开关 | SMAT-8M-U-E-0.3-M8D 553744 | 费斯托 | 2 | 个 |  |
| 166 |  | 直线导轨 | HJG DA25 | 不限品牌 | 2 | 根 |  |
| 167 |  | 光栅 | E3Z-R81 | 欧姆龙 | 2 | 个 |  |
| 168 |  | 滑动轴承总成 | CFA10UU | 不限品牌 | 8 | 个 |  |
| 169 | 其他 | 密封盘根 | 30x30 | 鲁阳 | 30 | 米 |  |
| 170 |  | 密封盘根 | 35x35 | 鲁阳 | 12 | 米 |  |

- 技术资料：

- 设备维修后如对零部件有所改动乙方须提供改动后的机械装配图、电气图纸、易损件明细表和外购件明细表(内容包括名称、型号规格、数量、制造厂家)，一式三份，装订成册后移交给甲方，另提供电子版资料一份。

六、售中售后服务：

1、培训要求：

1.1、展示大修前设备存在的主要问题，详细讲解本次大修的范围及新旧件对比和优势。

2.2、大修后首次启动开机流程，工艺参数设定与监控，应急处置程序。

3.3、明确更新日常点检项目、标准及方法，对变更部件定期维护内容、周期和方法，常见故障的诊断及排除方法。

2、验收服务：

2.1、在投标方所提供货物（或服务）需要得到招标方建设项目所在地政府或行业主管部门的查验、试验、验收时，投标方应当免费完成或协助招标方完成所需要的工作、材料和服务等。协助完成的，应当在投标文件报价内容中予以说明，否则视同免费。

2.2、合格验收时，投标方提供测量功能设备及计量器具资质合格证书，招标方根据实际情况进行相关复检，复检合格视为合格。

3、售后服务：

3.1、质保期为自终验收签字生效之日起12个月。

3.2、若在验收组织、质量保证期内该设备出现质量问题，投标方须应根据招标方的要求在 2 小时内答复或24小时内派员现场服务，费用由投标方承担。招标方有权从质量保证金中扣除相应费用，若质量保证金不足以补偿招标方因此所受到的损失，投标方须向招标方赔偿差额部分。质量保证期内对重新维修部分，质保期应重新计算。

3.3、质量保证期届满后，如招标方需要投标方提供技术服务，乙方应在2小时内进行答复协助。

3.4、其余未尽事宜，投标人应与招标人指派的答疑人员充分沟通，理解认可并接受相关技术规范及服务要求；

3.5、投标方需对招标方提供的数据及企业资料进行保密，并不得向第三方扩散，因泄密对招标方造成的损失由投标方承担相应全部责任。

七、安全环保：

1、投标方应遵循招标方安全管理制度。

八、其他：

第三章 安装调试及验收标准

一、投标方负责设备的起运、往返、安装、就位和调试。

二、设备预验收时，由投标方提供经招标方确认后的检具，由投标方进行测量检查，招标方监督记录。

三、投标方在施工过程中涉及到的精度检验项目，投标方应及时通知招标方到施工现场进行检查；招标方有权随时到投标方施工现场进行监督。

四、维修完成后，一般先连续空运转48小时，然后再进行负荷运行，负荷运行时，设备应连续运行7 天，每天连续 24 小时，除用户方面因素外，必须达到以下要求：

1运行平稳，工作正常，满足现场使用要求，符合工艺技术要求；

2、在整个验收过程中没有维修、更换零部件或元件行为；

3、所有出现的调整，每次调整时间均不超过120分钟；

4、所有调整时间的总和不超过总运行时间的10%；

5、终验收原则上要求一次完成。若一次验收不成功，需重新组织，最多允许两次。

五、设备维修后应连续加工30个班产量全部满足工艺要求。

六、设备维维修后设备维修部分必须达到维修标准要求。

- 评分标准

| 评标 因素 | 总分 | 评价内容 | 最高 得分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术标 | 100 | 技术方案及组织措施 | 60 | - 投标人对项目各项技术方案及组织措施具体、技术先进，并列出较多具备相关资质与经验的施工人员及维修设备，酌情得36-60分； 2、投标人对项目中各项技术方案及组织措施不详细、技术水平一般，施工人员具备一定资质，酌情得18-36分； 3、投标人在投标文件中没有列出技术方案及组织措施，没有相关资质的施工人员得0分。 注：资质文件需有相关资质证明，原件或复印件 |
|  |  | 现场答疑 | 10 | 在开标现场，投标人代表对方案、技术优势的讲解，以及就该项目难点回答评标专家现场提问。酌情得1-10分； |
|  |  | 条款响应 | 10 | 经过有效性和符合性审核合格的投标人，投标文件中对技术要求、付款、供货期等无偏离得6分，每一条正偏离得2分，上限10分。每一条负偏离扣2分，最低0分。 |
|  |  | 售后服务 | 10 | 售后服务及时周到，有相应的服务承诺和具体的保证措施，对招标方人员的技术培训安排科学、合理、可行，酌情得1-10分； |
|  |  | 业绩 | 10 | 投标人在2018年1月1日以来在国内与本标同类规格业绩及备件储备情况，每有一项业绩得2分，最多得10分(必须提供合同原件,否则不得分)。 |